目录

一、 总体设计	1

1． 主备指示硬线电路：	1

2． CCDL	2

二、 主备竞争设计	2

1． 涉及变量：	2

2． 上电测试状态	4

3． 正常运行状态	4

（1） 基于硬线的抢主逻辑	4

（2） 基于健康度的自动主备切换	4

（3） 其他异常场景	4

三、 主备同步设计	5

- 总体设计

- UFC320采用主备指示硬线和跨余度通信链路CCDL构成完成主备竞争和主备通信物理基础。

  - 主备指示硬线电路：

- 主要设计思想是实时向另外两系准确可靠传递主系/抢主信息，从而抑制住其他系成为主系。

- 可靠性和安全新设计：

- 余度之间采用差分信号传输提高抗干扰能力，

- 双通道采用异构频率

- 指令通道采用H频率表示主，L频率表示备

- 监控通道采用L频率表示主，H频率表示备

- 主系：HL，备系且可抢主：LH，备系且不可抢主：不输出

- 采用严发宽收的策略，在保障发送端正确的情况下，接收方面提供容忍度，从而兼顾正确性和可靠性。

- 发送端双通道互检，如果发现另一通道错误，则关断电路，需要联动整个余度的关断。

- 采用以下接收逻辑：

  - 双通道均接收到时，如果两通道表决通过，则认为接收正确

  - 双通道均接收到时，如果两通道表决失败，则认为接收端故障（发生端故障由发送端回采保证）

  - 仅一通道收到时，也通过该通道解析对端主系/抢主状态，并与另一系通信检查出是发送故障还是接收故障

  - CCDL

- 跨余度通信采用CAN总线，一发多收机制

FC1_C

FC1_M

FC2_C

FC2_M

FC3_C

FC3_M

- 主备竞争设计

- 三余度主备竞争涉及，上电/起飞测试模块、主备指示模块、CCDL通信模块、应用软件。

- 总体上，

- 处于上电测试状态下，由于需要每系逐一测试，通过硬件电路设计比较复杂，且这个状态下，对主备切换性能没有要求，因此采用通过CCDL软件指定主系的方式，不再通过硬件竞争的方式。

- 处于正常运行状态下，通过硬线电路实现主备切换，高效，无缝。

  - 涉及变量：

- 输入：

- 运行状态：上电测试状态、正常运行状态

- 上电测试结果：未测试、测试中、测试完成[成功/失败]

- 内部变量，也用于CCDL输出

- 主备状态：主系、备系

- 健康度：用来表征当前子系健康度。健康、亚健康。更细化一级的度量，根据应用定制

- 同步状态，同步、不同步

- 主系：分别记录两备系的与本系已同步状态

- 备系：接收到主系的同步报文，来源与主备指示硬线一致

- 主备状态变更时，同步状态置为不同步，主备变化的两系通过状态变化，即可置为不同，另一备系通过主备指示硬线感知主系变化。

- 输出：

- 硬件输出，定义见前序定义

- 主系状态：主系

- 备系状态，与主系未同步：不输出

- 备系状态，与主系同步：备系

- 当由主系进入备系时，由于当前主系发生变化，需要等待新主系生成，并收到新主系的报文，因此处于与主系未同步状态，不输出主备指示。

  - 上电测试状态

- 一系上电启动后，需要等待与其他系的链路，并获得上电测试状态（每系均记录三系的上电测试状态）。

- 如果本系已完成过上电测试，则本系不再需要进行上电测试（上电自检该有还得有），直接进入到正常运行模式的备系。

- 如果本系未完成过上电测试，则需要维持在上电测试状态。如果另外两系已处于正常运行状态，而本系还未测试，则维持在上电测试状态，直到另外两系也根据应用指示再次进入测试状态。

- 上电测试状态下，由软件应用指定初始测试主系(或默认配置)，等待业务完成测试后通知平台，平台自主切换到下一系。待所有系均测试完成后，由用户确认后，进入正常运作状态。

- 正常运行状态下，初始主备系状态继承于上电测试状态。通过设置不同初始主系的方式，可让各系均有当主系的机会。

- 上电测试状态下，完成上电测试后，主备指示硬线按规则，仅主系输出，备系未进入正常运行状态，不能输出抢主指示。

  - 正常运行状态

    - 基于硬线的抢主逻辑

- 当满足以下条件时，备系要升为主系：

- 无主系指示

- 本系可抢主，无更高优先级的备系抢主指示

- 本系不可抢主(与主系未同步)，无其他系抢主指示

- 如果出现双主，低优先级子系回退。

- 非同步状态下，由备变主，需要应用软件进行处置。

- 主备竞争可根据情况由FPGA或软件实现。

    - 基于健康度的自动主备切换

- 主系状态下，如果本系健康度低于备系健康度，且对应备系与本系处于同步状态，且自动主备切换定时器已超时，则变更为备系（停止主备指示输出）

- 成为主系后且任意一系与本系同步后，启动主备切换定时器，避免来回倒切

- 备系状态下，如果高优先级备系健康度低于低优先级备系，则停止备系抢主指示输出。如果如果高健康度备系健康度降低或宕机，则恢复备系抢主指示输出

- 处于备系状态下，无法感知健康度的设备不纳入健康度计算规则，避免出现升主后，健康度反而降低的问题。

    - 用户指定的主备切换(是否有这样的需求)

- 接收到用户指定主系命令，非指定备系停止输出抢主指示，

- 1、如果指定备系处于同步状态，原主系立即降为备系（停止主备指示输出），备系根据主系停止的指示信号升主。

- 如果指定备系处于不同步状态，启动定时器，定时器超时时间内完成同步的，执行1流程。超时后，执行主备切换流程，应用层需要对不同步状态进行处置。

    - 其他异常场景

- 两通道主系输入同时停止 - 大概率判断主系失效，启动抢主判断

- 两通道表决失败 - 判断本系故障（宽恕一周期，主备切换时，由于指令和监控通道切换时间不同。输出频率变化和输入采样窗口问题，会导致一周期的不一致）

- 一个通道输入停止 - 检查另一系CCDL输入，如果该系对应通道也失效，则判断主系故障，通知主系降低健康度。大概率导向切系。否则记录本地输入故障。（注意时间轴同步问题，确保消息发送时间晚于故障发生时间）

- 一个通道输入停止变成两个通道停止，检查另一系CCDL输入，如果该系对应通道也失效，则判断主系故障，如果都是主系故障，则启动抢主判断。否则记录本地输入故障。

- 主备同步设计

- 主备同步链路分为链路层和应用层，链路层主要负责安全通信，通过UID、序列号对报文进行来源识别和去重。由于已有硬线电路，CCDL不再进行应用层转发，仅进行链路层应答。

- 主备同步内容分为：

- 主备竞争相关状态

- 平台同步数据

- 应用同步数据

- 本文仅对主备竞争相关状态进行说明。

- 链路层：

- UID、序列号Tx，接收反馈的另外两系信息（UID、RxTx）、CRC(具体各字段的长度和位序根据需要确定）

- 主备竞争相关状态：

- 本系状态：主系/备系状态

- 与主系同步状态：同步/不同步/NA(主系时填充NA）。需要平台和应用均给出同步时才判定同步。

- 当前主系UID(主系可填充自身ID) //当发生主备切换时，新主系接收备系的同步状态时，需要校验这个UID是否等于自己，否则该同步信息是对旧主系的。

- 收到的硬线主系/抢主信息（采用固定顺序，1系的顺序是2-3，2系的顺序是1-3，3系的顺序是1-2)，半字节表示状态，主系：0xA5，备系抢主：0x5A，无接收0x00，0x0？通道1接收故障，0x?0通道2接收故障）

- 运行模式：上电测试/正常运行状态

- 记录的上电测试完成状态（固定顺序，1-2-3）,已完成上电测试/未完成上电测试。（初始上电和收到应用的上电测试命令，均置为“未完成上电测试状态”）