文件编号： 版本/修改数：V0.4 三余度飞控计算机余度故障分析 编制; 刘彬; 审核. 批准; 发布日期.

本文件版权属于本公司所有，未经许可，不得复制引用

目录

1. 总线拓扑结构	3

1.1. 模块定义说明	3

1.2. 信号链路定义说明	3

2. 核心硬件单元	4

3. 主控余度信息	4

3.1. 余度切换逻辑	4

3.2. 余度CCDL通信信息	4

3.3. 余度硬线通信信息	4

4. 余度故障场景识别	5

4.1. 余度风险分析路径	5

5. 飞行阶段设计	5

5.1. 飞行阶段和余度状态	5

6. 功能层余度间通信故障状态分类与场景遍历	6

6.1. 类别1节点接口故障导致余度间通信断开	6

6.1.1. 一条链路断开	6

6.1.2. 两条链路断开（两条独立链路（分属2个不同Tx））	9

6.1.3. 两条链路断开（两条同属1个Tx的链路（如Tx1的L1+L2））	12

6.1.4. 三条链路断开（	3条链路（Tx1、Tx2、Tx3各1条））	14

6.1.5. 三条链路断开（3条链路（1个Tx的2条+另1个Tx的1条））	17

6.1.6. 四条链路断开（（1个Tx的2条+另2个Tx各1条））	19

6.1.7. 四条链路断开（2个Tx各2条）	22

6.1.8. 五条链路断开	24

6.1.9. 六条链路断开	27

6.1.10. 一条链路断开	28

6.1.10.1. 耦合失效-余度之间通信断开	28

6.2. 类别2数据链路层故障	34

6.2.1. 仲裁机制失效	34

6.2.2. 错误帧溢出	34

6.2.3. 帧丢失/重复/篡改	34

6.2.4. 波特率不一致	34

7. 架构层余度间基于硬线和CCDL的余度通信机制故障分析	35

7.1. 余度之间单点通信失效影响	35

7.2. 余度之间单点通信失效耦合余度失效影响	36

8. 总结	38

9. 附录1五条链路故障场景	39

- 总线拓扑结构

  - 模块定义说明

三余度飞控系统包含3个发送模块（Tx）和6个接收模块（Rx），具体定义如下：

Tx1：FC1的发送模块，负责向FC2和FC3广播FC1的状态，对应两条信号链路（Tx1→Rx21、Tx1→Rx31）。

Tx2：FC2的发送模块，负责向FC1和FC3广播FC2的状态，对应两条信号链路（Tx2→Rx12、Tx2→Rx32）。

Tx3：FC3的发送模块，负责向FC1和FC2广播FC3的状态，对应两条信号链路（Tx3→Rx13、Tx3→Rx23）。

Rx12：FC1的接收模块，负责接收FC2通过Tx2发送的状态信号（对应链路Tx2→Rx12）。

Rx13：FC1的接收模块，负责接收FC3通过Tx3发送的状态信号（对应链路Tx3→Rx13）。

Rx21：FC2的接收模块，负责接收FC1通过Tx1发送的状态信号（对应链路Tx1→Rx21）。

Rx23：FC2的接收模块，负责接收FC3通过Tx3发送的状态信号（对应链路Tx3→Rx23）。

Rx31：FC3的接收模块，负责接收FC1通过Tx1发送的状态信号（对应链路Tx1→Rx31）。

Rx32：FC3的接收模块，负责接收FC2通过Tx2发送的状态信号（对应链路Tx2→Rx32）。

  - 信号链路定义说明

为简化故障分析，将模块间的信号传输定义为6条核心链路（发送模块→接收模块）：

L1：Tx1→Rx21（FC1→FC2的状态链路）

L2：Tx1→Rx31（FC1→FC3的状态链路）

L3：Tx2→Rx12（FC2→FC1的状态链路）

L4：Tx2→Rx32（FC2→FC3的状态链路）

L5：Tx3→Rx13（FC3→FC1的状态链路）

L6：Tx3→Rx23（FC3→FC2的状态链路）

- 核心硬件单元

每个余度包含3个关键硬件单元，故障分析围绕这些单元展开

发送器（T1/T2/T3）负责生成并发送本余度状态信号

接收器（如R21/R31）分别接收另外两个余度的总线信号（FC1含R21、R31，FC2含R12、R32，FC3含R13、R23）

- 主控余度信息

假设FC1为主控，FC2,FC3为备;（FC1/2/3完全一致，指定任意余度为主控余度均可）

优先级FC1>FC2>FC3

  - 余度切换逻辑

系统在地面启动后，FC1/2/3按照固有机制进行上电自检，并预设主控余度

自检结束后：FC1/2/3进入常规运行逻辑，余度切换机制如下：

（1）基于硬线的抢主逻辑

（2）基于健康度的自动主备切换

（3）人工切换

  - 余度CCDL通信信息

余度CCDL通信：余度广播自身余度信息、其他余度状态信息

  - 余度硬线通信信息

基于硬线的抢主逻辑为：

当满足以下条件时，备余度要升为主余度：

[Cond1]无主余度指示

[Cond2]本余度可抢主，无更高优先级的备余度抢主指示 或 [Cond3]

[Cond3]本余度不可抢主(与主余度未同步)，无其他余度抢主指示 或[Cond2]

如果出现双主，低优先级子余度回退。

非同步状态下，由备变主，需要应用软件进行处置。

主备竞争可根据情况由FPGA或软件实现。

- 余度故障场景识别

基于3信息，触发主控余度与备余度切换的机制包括如下：

（1）主控余度故障安全宕机触发切换

（2）主余度健康度低于备余度健康一定的阈值触发切换

（3）人工切换

影响余度正常切换的故障模式如下

- 余度硬线故障，导致余度间主备感知失效，细分

  - 可感知的故障，按健康度逻辑

  - 不可感知故障依赖通信链路告知，再按健康度逻辑评估

- 余度之间通信故障导致余度不同步，无法实施主动切换

余度之间通信基于安全通信协议，因此单向通信断开导致双向通信失效

  - 余度风险分析路径

- 基于三余度信息交互，分析余度之间交互断开、延迟对系统影响。（含耦合故障）

- 基于硬线、CCDL设计架构进行功能FMEA，识别故障影响。（含耦合故障）

- 飞行阶段设计

飞行阶段G地面；F飞行中F1爬升F2巡航F3下降；T起飞；L着陆；ALL所有阶段

  - 飞行阶段和余度状态

G地面：余度处于自检轮询、待机、正常、故障四个状态

其他飞行阶段：余度有正常、故障两个状态

- 功能层余度间通信故障状态分类与场景遍历

  - 类别1节点接口故障导致余度间通信断开

故障根源为余度自身收发硬件损坏，直接影响“广播能力”或“接收外部状态能力”，包括CAN总线控制器故障、CAN收发器故障、接口电源故障导致的链路失效等。本分析不考虑

同时也包括物理层故障，包括总线断路、总线短路、阻抗不匹配导致信号完全失效、电磁干扰导致信号完全失效。

故障场景按影响链路进行划分如下：

    - 一条链路断开

- 故障编号RF010101

- 故障特征单条链路（L1~L6中任意1条）。

- 组合说明

- L1中断：Rx21

- L2中断：Rx31

- L3中断：Rx12

- L4中断：Rx32

- L5中断：Rx13

- L6中断：Rx23

- 系统影响：均为“单条链路中断”，仅中断的链路不同，因余度对称，故障效果等效。

- 等效关系说明：均为“单条链路中断”，仅中断链路不同，余度对称等效。

- 以Rx21中断为例，当前FC1为主，FC2、FC3为备

- 分析模式：链路（通信、硬线）断开后对余度管理的影响

- 说明：FC1（主）→FC1正常：FC1为主控余度，状态正常,影响列仅分析余度之间通信故障对三余度影响；

- 说明：FC1（主）→FC1错误/失效：FC1为主控余度，出现错误/故障，耦合通信断开的影响。

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC2无法通过FC1获得FC2当前状态； - FC2可以通过FC3广播信息获得FC1当前状态； - Rx21中断对系统余度管理没有影响 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC2无法通过FC1获得FC2当前状态； - FC2可以通过FC3广播信息获得FC1状态； - FC1错误/失效后，FC1应具备主动导向安全能力，FC3先获得FC1失去主控能力，广播通知到FC2，FC1离线。FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 | - 【SQ1】余度错误/失效后应主动导向安全 - 【SQ1】余度错误/失效后，其他余度升级为主控余度过程不应影响飞控系统控制输出。 |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC2无法通过FC1获得FC2当前状态； - FC2可以通过FC3广播信息获得FC1状态； - FC1可以正常获得FC2状态。 - Rx21中断对系统余度管理没有影响。 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC2无法通过FC1获得FC2当前状态； - FC2可以通过FC3广播信息获得FC1状态； - FC1可以正常获得FC2状态。 - FC2错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控。 - Rx21中断对系统余度管理没有影响。 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC2无法通过FC1获得FC2当前状态； - FC2可以通过FC3广播信息获得FC1状态； - FC1可以正常获得FC2状态。 - Rx21中断对系统余度管理没有影响。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC2无法通过FC1获得FC2当前状态； - FC2可以通过FC3广播信息获得FC1状态； - FC1可以正常获得FC2状态。 - FC3错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控。 - FC2无法再从FC3获得FC1状态信息， - 基于[Cond1]&[Cond3]升级为主控。 - 出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 | - 【SQ3】两个备用余度之间单项通信失效叠加主控余度错误/失效的导致余度管理失效概率应小于10E-8 |

    - 两条链路断开（两条独立链路（分属2个不同Tx））

- 故障编号RF010202

- 故障特征两条链路。

- 组合说明

- L1+L3：Rx21+Rx12

- L1+L4：Rx21+Rx32

- L1+L5：Rx21+Rx13

- L1+L6：Rx21+Rx23

- L2+L3：Rx31+Rx12

- L2+L4：Rx31+Rx32

- L2+L5：Rx31+Rx13

- L2+L6：Rx31+Rx23

- L3+L5：Rx12+Rx13

- L3+L6：Rx12+Rx23

- L4+L5：Rx32+Rx13

- L4+L6：Rx32+Rx23

- 系统影响：两个独立链路中断（如L1+L3→FC2收不到FC1、FC1收不到FC2），余度可通过第三方中转校验，触发轻度通讯告警，三余度模式仍有效。

- 等效关系说明：均为“两条链路分属不同Tx”，余度对称等效。

- 分析以L1+L3：Rx21+Rx12为例

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC2无法通过Rx21获得FC1状态； - FC1无法通过Rx12获得FC2状态； - FC2通过FC3获得FC1状态， - FC1通过FC3获得FC2状态； - Rx21+Rx12中断对系统余度管理没有影响。 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC2无法通过Rx21获得FC1状态； - FC1无法通过Rx12获得FC2状态； - FC2通过FC3获得FC1状态， - FC1通过FC3获得FC2状态； - FC1错误/失效后，FC3先获得FC1失去主控能力，广播通知到FC2，FC1离线。FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC2无法通过Rx21获得FC1状态； - FC1无法通过Rx12获得FC2状态； - FC2通过FC3获得FC1状态， - FC1通过FC3获得FC2状态； - Rx21+Rx12中断对系统余度管理没有影响。 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC2无法通过Rx21获得FC1状态； - FC1无法通过Rx12获得FC2状态； - FC2通过FC3获得FC1状态， - FC1通过FC3获得FC2状态； - FC2错误/失效后，FC3先获得FC2失去主控能力，广播通知到FC1，FC2离线。 - FC1基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC2无法通过Rx21获得FC1状态； - FC1无法通过Rx12获得FC2状态； - FC2通过FC3获得FC1状态， - FC1通过FC3获得FC2状态； - Rx21+Rx12中断对系统余度管理没有影响。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC2无法通过Rx21获得FC1状态； - FC1无法通过Rx12获得FC2状态； - FC2通过FC3获得FC1状态， - FC1通过FC3获得FC2状态； - FC3错误/失效后，FC1失去FC2信息，基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控。 - FC2失去FC1信息，基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控。 | - 【SQ3】两个备用余度之间单项通信失效叠加主控余度错误/失效的导致余度管理失效概率应小于10E-8 |

    - 两条链路断开（两条同属1个Tx的链路（如Tx1的L1+L2））

- 故障编号RF010203

- 故障特征两条链路。

- 故障组合

- L1+L2：Tx1或Rx21+Rx31

- L3+L4：Tx2或Rx12+Rx32

- L5+L6：Tx3或Rx13+Rx23

- 系统影响：某一余度无法向其他两余度发送状态（如Tx1故障→FC2、FC3收不到FC1），但仍能接收外部状态，系统标记该余度为“待校验”，依赖另外两余度互校。

- 等效关系说明：均为“同一Tx的两条链路全断”，Tx故障与对应两个Rx故障等效。。

- 分析以L1+L2：Tx1或Rx21+Rx31为例

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC2、FC3无法获取FC1状态信息； - FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 | - 【SQ3】不应存在单点失效，导致单个余度无法向其他余度发送自身信息。 |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC2、FC3无法获取FC1状态信息； - FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1、FC2双主，余度管理失效 - FC1错误/失效后，FC2保持主余度。 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC2、FC3无法获取FC1状态信息； - FC1可以正常获得FC2、FC3状态信息 - Tx1故障不影响余度管理 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC2、FC3无法获取FC1状态信息； - FC1可以正常获得FC2、FC3状态信息 - FC2错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2] 升为主控 - FC3基于[Cond1]&[Cond2]升为主控。且FC1知道FC2为主控、FC2不知道FC1为主控。 - 出现FC1、FC3双主控场景，余度管理失效 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC2、FC3无法获取FC1状态信息； - FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1、FC2双主，余度管理失效 - FC1错误/失效后，FC2保持主余度。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC2、FC3无法获取FC1状态信息； - FC1可以正常获得FC2、FC3状态信息 - FC2错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2] 升为主控 - FC2基于[Cond1]&[Cond2]升为主控。 - 出现FC1、FC3双主控场景，且FC1知道FC3为主控、FC3不知道FC1为主控。余度管理失效 |  |

    - 三条链路断开（	3条链路（Tx1、Tx2、Tx3各1条））

- 故障编号RF010304

- 故障特征三条链路（Tx1、Tx2、Tx3各1条）。

- 故障组合

- L1+L3+L5：Rx21+Rx12+Rx13

- L1+L3+L6：Rx21+Rx12+Rx23

- L1+L4+L5：Rx21+Rx32+Rx13

- L1+L4+L6：Rx21+Rx32+Rx23

- L2+L3+L5：Rx31+Rx12+Rx13

- L2+L3+L6：Rx31+Rx12+Rx23

- L2+L4+L5：Rx31+Rx32+Rx13

- L2+L4+L6：Rx31+Rx32+Rx23

- 系统影响：每个余度各缺失1条外部状态（如L1+L3+L5→FC2收不到FC1、FC1收不到FC2、FC1收不到FC3），需通过第三方中转校验，触发数据同步延迟告警。

- 等效关系说明：均为“同一Tx的两条链路全断”，Tx故障与对应两个Rx故障等效。

- 分析L1+L3+L5：Rx21+Rx12+Rx13为例

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC1、FC2无法直接获取对方状态，均需要通过FC3转发对方状态； - FC1收不到FC3状态。 - FC1正常时，FC2，FC3保持备控，Rx21+Rx12+Rx13故障不影响余度管理 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC1、FC2无法直接获取对方状态，均需要通过FC3转发对方状态； - FC1收不到FC3状态。 - FC1错误/失效 FC2基于[Cond1]&[Cond2]升为主控。 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC1、FC2无法直接获取对方状态，均需要通过FC3转发对方状态； - FC1收不到FC3状态。 - FC2正常时，FC1，FC3保持备控，Rx21+Rx12+Rx13故障不影响余度管理 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC1、FC2无法直接获取对方状态，均需要通过FC3转发对方状态； - FC1收不到FC3状态。 - FC2错误/失效后，FC1通过FC3获得得到FC2故障信息。 - FC1基于[Cond1]&[Cond2]升为主控。 - FC3保持备控。 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC1、FC2无法直接获取对方状态，均需要通过FC3转发对方状态； - FC1收不到FC3状态。 - FC1处于非同步状态，FC1基于[Cond1]&[Cond3]升为主控。 - 出现FC1、FC3双主控，余度管理失效 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC1、FC2无法直接获取对方状态，均需要通过FC3转发对方状态； - FC1收不到FC3状态。 - FC1处于非同步状态，FC1基于[Cond1]&[Cond3]升为主控。 - 出现FC1、FC3双主控，余度管理失效 - FC3错误/失效后，FC2基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1，FC2双主控 |  |

    - 三条链路断开（3条链路（1个Tx的2条+另1个Tx的1条））

- 故障编号RF010305

- 故障特征三条链路（1个Tx的2条+另1个Tx的1条）。

- 故障组合

- L1+L2+L3：Tx1+Rx12、Rx21+Rx31+Rx12

- L1+L2+L4：Tx1+Rx32、Rx21+Rx31+Rx32

- L3+L4+L1：Tx2+Rx21、Rx12+Rx32+Rx21

- L3+L4+L2：Tx2+Rx31、Rx12+Rx32+Rx31

- L5+L6+L1：Tx3+Rx21、Rx13+Rx23+Rx21

- L5+L6+L2：Tx3+Rx31、Rx13+Rx23+Rx31

- L5+L6+L3：Tx3+Rx12、Rx13+Rx23+Rx12

- L5+L6+L4：Tx3+Rx32、Rx13+Rx23+Rx32

- 系统影响：某一余度无法对外发送+另一余度单链路中断（如Tx1+Rx12→FC1失效且收不到FC2）。

- 等效关系说明：均为“1个Tx全链路+另1个Tx1条链路中断”，余度对称等效。

- 分析以L1+L2+L3：Tx1+Rx12为例

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC2，FC3 无法获取FC1状态 - FC1无法直接获取FC2状态可以通过FC3获取FC2状态。 - FC2处于非同步状态，基于[Cond1]&[Cond3]升为主控，出现FC1和FC2双主控状态，余度管理失效 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC2，FC3 无法获取FC1状态 - FC1无法直接获取FC2状态可以通过FC3获取FC2状态。 - FC2处于非同步状态，基于[Cond1]&[Cond3]升为主控，出现FC1和FC2双主控状态，余度管理失效。 - FC1错误/失效后，FC2保持主控，双主现象消失。 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC2，FC3 无法获取FC1状态 - FC1无法直接获取FC2状态可以通过FC3获取FC2状态。 - FC2正常情况下，Tx1+Rx12故障不影响余度管理。 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC2，FC3 无法获取FC1状态 - FC1无法直接获取FC2状态可以通过FC3获取FC2状态。 - FC2错误/失效后， - FC1基于[Cond1]&[Cond2]升为主控 - FC3基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - 出现FC1,FC3双主控，余度管理失效 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC2，FC3 无法获取FC1状态 - FC1无法直接获取FC2状态可以通过FC3获取FC2状态。 - FC3正常情况下，Tx1+Rx12故障不影响余度管理。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC2，FC3 无法获取FC1状态 - FC1无法直接获取FC2状态可以通过FC3获取FC2状态。 - FC3正常情况下，Tx1+Rx12故障不影响余度管理。 |  |

    - 四条链路断开（（1个Tx的2条+另2个Tx各1条））

- 故障编号RF010406

- 故障特征四条链路（1个Tx的2条+另2个Tx各1条）。

- 故障组合

- L1+L2+L3+L5：Tx1+Rx12+Rx13、Rx21+Rx31+Rx12+Rx13

- L1+L2+L3+L6：Tx1+Rx12+Rx23、Rx21+Rx31+Rx12+Rx23

- L1+L2+L4+L5：Tx1+Rx32+Rx13、Rx21+Rx31+Rx32+Rx13

- L1+L2+L4+L6：Tx1+Rx32+Rx23、Rx21+Rx31+Rx32+Rx23

- L3+L4+L1+L5：Tx2+Rx21+Rx13、Rx12+Rx32+Rx21+Rx13

- L3+L4+L1+L6：Tx2+Rx21+Rx23、Rx12+Rx32+Rx21+Rx23

- L3+L4+L2+L5：Tx2+Rx31+Rx13、Rx12+Rx32+Rx31+Rx13

- L3+L4+L2+L6：Tx2+Rx31+Rx23、Rx12+Rx32+Rx31+Rx23

- L5+L6+L1+L3：Tx3+Rx21+Rx12、Rx13+Rx23+Rx21+Rx12

- L5+L6+L1+L4：Tx3+Rx21+Rx32、Rx13+Rx23+Rx21+Rx32

- L5+L6+L2+L3：Tx3+Rx31+Rx12、Rx13+Rx23+Rx31+Rx12

- L5+L6+L2+L4：Tx3+Rx31+Rx32、Rx13+Rx23+Rx31+Rx32

- 系统影响：某一余度“无法侦听+无法广播”（如Tx1+Rx12+Rx13→FC1发不出且收不到FC2、FC3），仅剩另外两余度互校。

- 等效关系说明：均为“1个Tx全链路+另2个Tx各1条链路中断”，余度对称等效。

- 分析以L1+L2+L3+L5：Tx1+Rx12+Rx13为例

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1正常情况下， - FC1判断FC2/FC3离线，保持主控 - FC2失去同步，基于[Cond1]&[Cond3]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1正常情况下， - FC1判断FC2/FC3离线，保持主控 - FC2失去同步，基于[Cond1]&[Cond3]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 - FC1错误/失效后，FC2单主控。余度管理恢复 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1正常情况下， - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 - FC2错误/失效后，FC3基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC3双主，余度管理失效。 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC3双主，余度管理失效。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC3双主，余度管理失效。 - FC3错误/失效后，FC2基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 |  |

    - 四条链路断开（2个Tx各2条）

- 故障编号RF010407

- 故障特征四条链路（2个Tx各2条）。

- 故障组合

- L1+L2+L3+L4：Tx1+Tx2、Rx21+Rx31+Rx12+Rx32

- L1+L2+L5+L6：Tx1+Tx3、Rx21+Rx31+Rx13+Rx23

- L3+L4+L5+L6：Tx2+Tx3、Rx12+Rx32+Rx13+Rx23

- 系统影响：两个余度无法广播（如Tx1+Tx2→FC1、FC2无法对外发送）。

- 等效关系说明：均为“2个Tx全链路中断”，余度对称等效。

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1正常情况下， - FC1判断FC2/FC3离线，保持主控 - FC2失去同步，基于[Cond1]&[Cond3]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1正常情况下， - FC1判断FC2/FC3离线，保持主控 - FC2失去同步，基于[Cond1]&[Cond3]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 - FC1错误/失效后，FC2单主控。余度管理恢复 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1正常情况下， - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 - FC2错误/失效后，FC3基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC3双主，余度管理失效。 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC3双主，余度管理失效。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC1无法获取FC2、FC3状态 - FC2、FC3无法获取FC1状态； - FC1判断FC2/FC3离线，基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC3双主，余度管理失效。 - FC3错误/失效后，FC2基于[Cond1]&[Cond2]升为主控，出现FC1、FC2双主，余度管理失效。 |  |

    - 五条链路断开

- 故障编号RF010508

- 故障特征五条链路故障

- 故障组合

- 缺L1（中断L2+L3+L4+L5+L6）：Tx2+Tx3+Rx31

- 缺L2（中断L1+L3+L4+L5+L6）：Tx2+Tx3+Rx21

- 缺L3（中断L1+L2+L4+L5+L6）：Tx1+Tx3+Rx32

- 缺L4（中断L1+L2+L3+L5+L6）：Tx1+Tx3+Rx12

- 缺L5（中断L1+L2+L3+L4+L6）：Tx1+Tx2+Rx23

- 缺L6（中断L1+L2+L3+L4+L5）：Tx1+Tx2+Rx13

- 详细故障组合详见附1

- 系统影响：仅1条链路正常（如缺L1→仅L1正常）。

- 等效关系说明：均为“除1条外的全部链路中断”，余度对称等效。

- 分析以缺中断L2+L3+L4+L5+L6：Tx2+Tx3+Rx31

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1正常 | - FC2、FC3对外广播失效 - FC3无法接收FC1信息 - FC3基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC1\FC3双主控。余度管理失效。 |  |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC2、FC3对外广播失效 - FC3无法接收FC1信息 - FC3基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC1\FC3双主控。余度管理失效。 - FC1错误/失效后，FC2基于[Cond1]&[Cond2]升为主控， - FC2\FC3双主控。余度管理失效。 |  |
| - FC2（主）→FC2正常 | - FC2、FC3对外广播失效 - FC3无法接收FC1信息 - FC1基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC3基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC1\FC2\FC3三主控。余度管理失效。 |  |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC2、FC3对外广播失效 - FC3无法接收FC1信息 - FC1基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC3基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC1\FC2\FC3三主控。余度管理失效。 - FC2错误/失效后，FC1/FC3双主控。余度管理失效。 |  |
| - FC3（主）→FC3正常 | - FC2、FC3对外广播失效 - FC3无法接收FC1信息 - FC2基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC2\FC3双主控。余度管理失效。 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/失效 | - FC2、FC3对外广播失效 - FC3无法接收FC1信息 - FC2基于[Cond1]&[Cond3]升为主控 - FC2\FC3双主控。余度管理失效。 - FC3错误/失效后， - FC1基于[Cond1]&[Cond2]升为主控. - FC1\FC2双主控。余度管理失效。 |  |

    - 六条链路断开

- 故障编号RF010609

- 故障特征六条链路故障

- 故障组合

- Tx1+Tx2+Tx3

- Rx21+Rx31+Rx12+Rx32+Rx13+Rx23

- 系统影响：所有链路故障。

- 等效关系说明：无等效。

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - FC1（2/3）（主）→FC1（2/3）正常 | - FC1,FC2,FC3互相无法收到信息，出现FC1\FC2\FC3三主控情况，余度管理失效 |  |
| - FC1（2/3）（主）→FC1（2/3）错误/失效 | - FC1,FC2,FC3互相无法收到信息，出现FC1\FC2\FC3三主控情况，余度管理失效。 - 任意余度错误/失效后降级为双主 |  |

    - 一条链路断开

- 故障编号RF010101

- 故障特征单条链路（L1~L6中任意1条）。

- 组合说明

- L1中断：Rx21

- L2中断：Rx31

- L3中断：Rx12

- L4中断：Rx32

- L5中断：Rx13

- L6中断：Rx23

- 系统影响：均为“单条链路中断”，仅中断的链路不同，因余度对称，故障效果等效。

- 等效关系说明：均为“单条链路中断”，仅中断链路不同，余度对称等效。

      - 耦合失效-余度之间通信断开

- 以Rx21中断为例，当前FC1为主，FC2、FC3为备

- 分析模式：链路（通信、硬线）断开与余度状态变化对余度切换的影响，可以分为

  - 通信先断开、余度后故障

  - 通信余度同时故障

  - 余度先故障、通信后断开

| - 主控状态 | - 影响 | - 安全需求 | - 假设条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| - FC1（主）→FC1错误/失效 | - FC2无法获得当前FC1主控信息 - 【1】通信链路+硬线同时断开（简称通信故障） - 1，此场景在FC1余度故障导向安全侧前，会触发6.1.1.1中【FC1（主）→FC1正常】的场景 - FC1在错误自我导向安全后，系统进入到FC2主控状态 - FC1在T时间后恢复到等待状态，获取当前FC2为主控，保持备控等待。 - 2，通信故障先发生，FC1（主）→FC1错误再发生；通信故障、FC1（主）→FC1错误同时发生两个场景影响相同。 - 【2】通信链路先断开、硬线后断开 - FC2无法通过通信获得同步报文，失去同步状态，FC2主动不在发送硬线信息。 - FC3通过硬线侦测到FC1硬线放弃主控、FC2不输出，FC3升为主控 - FC1恢复后侦测到FC3主控、进入等待状态； - FC2侦测到FC3进入主控、进入等待状态 - 以上分析覆盖如下故障顺序 - ：通信链路先断开后，FC1发生错误，硬线故障： - 通信链路先断开后，硬线故障，FC1发生错误 - 通信链路先断开后，硬线故障与同时FC1发生错误 - 【3】硬线先断开一条线 - FC2与FC1失去同步，硬线不在输出，本场景无法获得足够信息，暂时无法分析 - 此场景在FC1余度故障 导向安全侧前，FC2触发[Cond1]&[Cond2]升为主控余度，此时出现FC1、FC2双主控 | - 【SQ1】通信链路与硬线在不同时间前后断开的场景，系统需要有明确的处理策略。 | - 【Asm.Cond.1】余度故障后可以在1个周期立即切换到其他余度。即余度故障后再发生通信中断，不构成耦合失效 - 【Asm.Cond.2】备用余度在硬线通信断开后，立即进入抢主状态。 - 【Asm.Cond.3】主控余度错误后立即切除本余度通信、硬线。主控余度失效后本余度通信、硬线立即失效。其他余度对主控余度错误、失效的监听效果一致。 |
| - FC2（主）→FC2错误/失效 | - FC2无法获得当前FC1备控信息 - FC1可以正常获得FC2主控信息 - 【1】通信链路+硬线同时断开 - 【2】通信链路先断开、硬线后断开 - 【3】硬线先断开一条线 - 【4】硬线先断开，通信链路后断开 - 以上4个场景下，FC2故障后 - FC2放弃主控，FC1优先级高于FC3升为主控 - FC2在恢复正常后进入与本场景[FC1（主）→FC1正常]一样状态。 | - 【SQ2】余度故障恢复后，不应再参与余度竞争 |  |
| - FC3（主）→FC3错误/故障 | - FC2无法获得当前FC1备控信息 - FC1可以正常获得FC2主控信息 - 【1】通信链路+硬线同时断开 - FC3主动放弃主控，FC1优先级高于FC2，触发触发[Cond1]&[Cond2]条件升为主控。 - FC1升为主控后，FC2无法侦测到当前主控信息触发[Cond1]&[Cond3]条件升为主控 - 出现FC1、FC2双主 - 通信故障先发生，FC1（主）→FC1错误再发生；通信故障、FC1（主）→FC1错误同时发生两个场景影响相同。 - 【2】通信链路先断开、FC3再余度故障、硬线后断开 - 【3】通信链路先断开、硬线再断开、FC3余度后故障、 - FC3故障后，FC1优先级高于FC2，触发触发[Cond1]&[Cond2]条件升为主控。 - 【2】条件下，在硬线断开前，FC2可以通过通信报文获得FC1为主控，FC2保持备状态。 - 硬线断开后，FC2无法获得当前主控信息触发[Cond1]&[Cond3]条件升为主控 - 出现FC1、FC2双主。 - 【3】条件下，FC2触发[Cond1]&[Cond3]条件升为主控， - FC1触发[Cond1]&[Cond2]条件升为主控，出现FC1、FC2双主。 【4】硬线先断开一条线 - FC2与FC1失去同步，硬线不在输出，本场景无法获得足够信息，暂时无法分析 - 【5】硬线先断开，FC3再余度故障，通信链路后断开 - 【6】硬线先断开，通信链路再断开，FC3后余度故障 - FC3放弃主控后： - FC1优先级高于FC2，触发触发[Cond1]&[Cond2]条件升为主控。 - FC2判断FC1离线，自身条件符合[Cond1]&[Cond2]条件升为主控。 - 出现FC1、FC2双主。 |  |  |

  - 类别2数据链路层故障

- CAN总线通过数据链路层协议（帧结构、仲裁、错误处理）保证数据有序传输，该层故障导致通信逻辑错误，具体故障模式如下

    - 仲裁机制失效

- 故障编号RF020010

- 故障影响：总线陷入“仲裁死锁”，关键数据（如故障状态）无法传输；余度间无法及时共享故障信息，导致冗余切换延迟。

- 安全需求：

  - 应避免高优先级帧仲裁冲突导致关键数据传输延迟。

  - 仲裁冲突后应快速恢复总线，无总线死锁

    - 错误帧溢出

- 故障编号RF020011

- 故障影响：物理层持续错误（如短路）导致节点错误计数器超限，进入“总线关闭”状态。

- 安全需求：节点进入总线关闭状态后可自动恢复

    - 帧丢失/重复/篡改

- 故障编号RF020012

- 故障影响：CRC校验错误导致帧丢弃、总线负载过高导致帧缓存溢出、恶意节点篡改帧ID/数据。余度间接收的状态数据不完整（如FC2未收到FC1的姿态数据）或错误（如位置数据被篡改）；表决机制基于错误数据决策，可能引发控制指令异常。

- 安全需求：

  - 保证数据完整性，无丢失/重复/篡改

  - 控制总线负载，避免过载导致帧丢失

  - 防止非法节点篡改数据，保障数据来源合法

    - 波特率不一致

- 故障编号RF020013

- 故障影响：不同余度的CAN控制器波特率配置错误（如FC1用500kbps，FC2用1Mbps）。

- 安全需求：

  - 确保所有余度波特率一致，无跨余度通信失效

  - 避免软件配置错误导致波特率不一致

- 架构层余度间基于硬线和CCDL的余度通信机制故障分析

分析通过识别单点硬线和CCDL的余度通信机制故障对余度管理影响，以及耦合余度故障识别余度故障+硬线和CCDL的耦合故障对余度管理影响

  - 余度之间单点通信失效影响

- 分析模式：链路（通信、硬线）断开后对余度管理的影响

- FC1为主控余度、FC2、FC3为备用余度

| - 故障模式 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- |
| - 硬线Rx21故障 | - FC2失去和FC1的硬线情况，根据硬线机制判断FC1不可用，按照优先级FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1\FC2双主控情况 - 下一个周期，FC2收到FC1的CCDL报文，感知到FC1和FC2双主冲突，FC2降级为备 | - 本场景需要额外设计 |
| - CCDL Rx21故障 | - FC2失去和FC1的通信，FC2失去同步状态，硬线不在发送信息。 - 余度管理无影响 |  |
| - 硬线Rx21故障+CCDL Rx21同时故障 | - FC2失去和FC1的通信+硬线信息 - 判断FC1不可用，按照优先级FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1\FC2双主控情况 - 下一个周期，FC2收到FC3转发FC1的主控状态信息 - FC2降级为备控 |  |
| - 硬线Tx1故障 | - FC2、FC3失去FC1的硬线情况，根据硬线机制判断FC1不可用，按照优先级FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1\FC2双主控情况 - 下一个周期，FC2收到FC1的CCDL报文，感知到FC1和FC2双主冲突，FC2降级为备 |  |
| - CCDL Tx1故障 | - FC2、FC3失去和FC1的通信，FC2、FC3失去同步状态，硬线不在发送信息。 - 余度管理无影响 |  |
| - 硬线Tx1故障+CCDL Tx1同时故障 | - 此场景和6.1.3的发送链路故障影响相同 |  |

  - 余度之间单点通信失效耦合余度失效影响

- 分析模式：链路（通信、硬线）断开后对余度管理的影响

| - 故障模式 | - 余度故障 | - 影响 | - 安全需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 硬线Rx21故障 | - 主控余度 - FC1错误/失效 | - FC2失去和FC1的硬线情况，根据硬线机制判断FC1不可用，按照优先级FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现FC1\FC2双主控情况 - 下一个周期，FC2收到FC1的CCDL报文，感知到FC1和FC2双主冲突，FC2降级为备 - FC1错误/失效后，FC2通过CCDL+硬线判断FC1离线，基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 | - 备用余度在失去硬线信息后多少周期内进行抢主操作, - 备用余度FC2抢主是基于主控余度FC1离线还是基于另一个备用余度FC3转发的主控余度状态和FC2自身判断的状态来实施抢主 |
|  | - 主控余度 - FC2错误/失效 | - FC2失去和FC1的硬线情况，根据硬线机制判断FC1不可用。 - FC2错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 | - 单个余度收到不同余度的健康度信息不一致如何处理？ - FC2和FC3对FC1的健康度判断不一致应如何处理 |
|  | - 主控余度 - FC3错误/失效 | - · | - 对于硬线/CCDL单线离线后，系统的处理方式需要有明确需求 |
| - CCDL Rx21故障 | - 主控余度 - FC1错误/失效 | - CCDL Rx21故障后FC2失去同步状态，放弃抢主资格 - FC1错误/失效后FC2放弃抢主，fc3升级到主控 | - Fc2在ccdl断开多久后进入非同步状态 |
|  | - 主控余度 - FC2错误/失效 | - CCDL Rx21故障不影响fc2， - Fc2错误/失效后 - Fc1升级到主控 | - fc2 fc3广播的fc1健康状态不一致的情况应如何处理 |
|  | - 主控余度 - FC3错误/失效 | - CCDL Rx21故障不影响fc2， - Fc3错误/失效后 - Fc2判断fc1故障，升级到主控 - Fc1基于优先级升级到主控 |  |
| - 硬线Rx21故障+CCDL Rx21同时故障 |  | - 同6.1.1 |  |
| - 硬线Tx1故障 | - 主控余度 - FC1错误/失效 | - 硬线Tx1失效情况下，FC1为主控时，FC2\FC3无法接受到FC1硬线主控信息，FC2会基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 |  |
|  | - 主控余度 - FC2错误/失效 | - 硬线Tx1失效情况下，FC1为主控时，FC2\FC3无法接受到FC1硬线主控信息， | - 主控余度FC2无法收到备控余度FC1的硬线信息时应如何处理，需要在软件需求中明确 |
|  | - 主控余度 - FC3错误/失效 | - 同主控余度 - FC2错误/失效 | - 同主控余度 - FC2错误/失效 |
| - CCDL Tx1故障 | - 主控余度 - FC1错误/失效 | - CCDL Tx1失效情况下，FC1为主控时，FC2、FC3会失去和FC1的同步健康度下降，失去竞争权限，FC2/FC3停止发送硬线信息。 - FC1错误/失效故障后将没有备用余度介入管理。 |  |
|  | - 主控余度 - FC2错误/失效 | - CCDL Tx1失效情况下，FC2、FC3判断FC1健康度低。 - FC2错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - FC3基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现双主控的情况 | - FC1认为自身健康度良好，收到FC2,FC3CCDL认为FC1健康度低时应如何处理需要明确在需求中。 |
|  | - 主控余度 - FC3错误/失效 | - CCDL Tx1失效情况下，FC2、FC3判断FC1健康度低。 - FC3错误/失效后，FC1基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - FC2基于[Cond1]&[Cond2]升级为主控 - 出现双主控的情况 | - FC1认为自身健康度良好，收到FC2,FC3CCDL认为FC1健康度低时应如何处理需要明确在需求中。 |
| - 硬线Tx1故障+CCDL Tx1同时故障 |  | - 同6.1.3 |  |

- 总结

- 附录1五条链路故障场景

| - 中断链路集合（基于L1~L6） | - 核心模块失效组合（所有无冗余组合，含纯R和T+R） | - 故障效果说明（具体到余度状态） |
| --- | --- | --- |
| - 缺L1（仅L1正常，中断L2+L3+L4+L5+L6） | - 纯R组合： - Rx31+Rx12+Rx32+Rx13+Rx23 - T+R组合： - Tx2+Tx3+Rx31； - Tx2+Rx32+Rx13+Rx23+Rx31； - Rx12+Tx3+Rx31+Rx32 | - 仅FC2能接收FC1状态（L1正常），其余交互全断：FC1收不到FC2、FC3；FC2收不到FC3；FC3收不到任何状态。系统无法交叉校验，仅依赖FC2接收的FC1数据，触发“通讯瘫痪”紧急告警。 |
| - 缺L2（仅L2正常，中断L1+L3+L4+L5+L6） | - 纯R组合： - Rx21+Rx12+Rx32+Rx13+Rx23 - T+R组合： - Tx2+Tx3+Rx21； - Tx2+Rx32+Rx13+Rx23+Rx21； - Rx12+Tx3+Rx21+Rx32 | - 仅FC3能接收FC1状态（L2正常），其余交互全断：FC1收不到FC2、FC3；FC2收不到FC1、FC3；FC3收不到FC2。系统依赖FC3接收的FC1数据，冗余完全失效。 |
| - 缺L3（仅L3正常，中断L1+L2+L4+L5+L6） | - 纯R组合： - Rx21+Rx31+Rx32+Rx13+Rx23 - T+R组合： - Tx1+Tx3+Rx32； - Tx1+Rx31+Rx13+Rx23+Rx32； - Rx21+Tx3+Rx31+Rx32 | - 仅FC1能接收FC2状态（L3正常），其余交互全断：FC1收不到FC3；FC2收不到FC1、FC3；FC3收不到任何状态。系统依赖FC1接收的FC2数据，无交叉校验能力。 |
| - 缺L4（仅L4正常，中断L1+L2+L3+L5+L6） | - 纯R组合： - Rx21+Rx31+Rx12+Rx13+Rx23 - T+R组合： - Tx1+Tx3+Rx12； - Tx1+Rx31+Rx13+Rx23+Rx12； - Rx21+Tx3+Rx31+Rx12 | - 仅FC3能接收FC2状态（L4正常），其余交互全断：FC1收不到任何状态；FC2收不到FC1、FC3；FC3收不到FC1。系统依赖FC3接收的FC2数据，冗余完全失效。 |
| - 缺L5（仅L5正常，中断L1+L2+L3+L4+L6） | - 纯R组合： - Rx21+Rx31+Rx12+Rx32+Rx23 - T+R组合： - Tx1+Tx2+Rx23； - Tx1+Rx31+Rx12+Rx32+Rx23； - Rx21+Tx2+Rx31+Rx32 | - 仅FC1能接收FC3状态（L5正常），其余交互全断：FC1收不到FC2；FC2收不到任何状态；FC3收不到FC1、FC2。系统依赖FC1接收的FC3数据，无交叉校验能力。 |
| - 缺L6（仅L6正常，中断L1+L2+L3+L4+L5） | - 纯R组合： - Rx21+Rx31+Rx12+Rx32+Rx13 - T+R组合： - Tx1+Tx2+Rx13； - Tx1+Rx31+Rx12+Rx32+Rx13； - Rx21+Tx2+Rx31+Rx32 | - 仅FC2能接收FC3状态（L6正常），其余交互全断：FC1收不到任何状态；FC2收不到FC1；FC3收不到FC1、FC2。系统依赖FC2接收的FC3数据，冗余完全失效。 |