数据采集

- 数据类型

- 模拟量输入

- 数字量输入

- 通信量输入

- 模拟量和数字量输入是平台可见的，本文重点讨论通信量输入。

- 2、调度模型

表决OK

输入数据采集--->数据表决-->数据解析-->应用计算-->数据表决-->输出

PREPAERED_DATA

HEAD+BUF

协议报文环形队列

PREPAERED_DATA

HEAD+BUF

PREPAERED_DATA

HEAD+BUF

PROT_PRASE

VOTE

PROT_RX

DRV_RX

XX——RX——RX

表决数据传输对端

ID:1

get_packet_baseinfo

Prepare_vote_context

Run_vote_judgement

ID:1 assemble_data_frame1

ID:2 assemble_data_frame2

ID:2

get_source_ringbuf2

Prepare_vote_context2

Run_vote_judgement2

ID:3 assemble_data_frame3

- 3、框架设计

HEAD[4字节]

BUF[....]

1、协议通过协议ID绑定硬件驱动。根据输入频率初始化硬件缓存大小。

- 2、协议预分配环形队列用于接收报文，环形队列内容包含：数据头

- （4字节）+数据区（按需）。数据头存放表决信息。

- 根据输入数据在一个周期内应该收到的报文数N，决定

- 环形队列大小（2N-1）。 环形队列大小不小于3。

- 环形队列方便处理输入数据偏移和数据丢失问题。

- 4、协议侧根据协议ID在数据采集模块注册数据组包函数。

- 5、在数据采集模块完成组包。

- 6、协议侧根据协议ID在表决模块注册：

- 1、源报文（环形队列）获取函数；

- 2、表决报文准备函数；

- 3、表决执行函数；

- 7、在表决模块中完成表决内容加工数据传输和表决。

- 8、表决成功的源报文可用于解析计算，报文从原环形队列中删除。

- 9、数据采集统计：输入频率是否符合预期。

- 10、表决统计：表决成功、失败记录。

- 实现

4.1协议侧数据结构和方法

/* 协议数据头，存放表决信息 */

typedef struct{

U8 isEmpty;  /* 是否为空 */

U8 isVoteOk; /* 表决结果 */

U16 resv;

}VOTE_HEADER_S;

#define VOTE_HEADER_LEN 4

/* 协议报文 */

typedef struct{

VOTE_HEADER_S   voteHead;

U8 data[500];

}PROTOCOL_XXX_PACKET_S;

/* 存放帧报文的地址 */

PROTOCOL_XXX_PACKET_S m_aXXXXPacket[11];

/* 当前报文存储索引 */

U8 m_ucPaccketIndex;

/**

* @brief 协议组包函数

* @param [in] pData 数据流

* @param [in] len 长度

* @return S32

*

* @details

* - 将组出来的包放在m_aXXXXPacket中，

*   组包后m_ucPaccketIndex++，并对sizeof(m_aXXXXPacket)取模，

* @see

* @note

* @date 2025-12-01

*

*/

S32 assemble_data_frame(U8 *pData, U16 len);

/**

* @brief 获取协议存放报文的环形队列的地址报文个数和数据长度

* @param [out] pPacketBase 环形基地址

* @param [out] pSize 环形队列大小

* @param [out] pLen 报文帧长度

* @return S32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-01

*/

S32 getPacketBaseInfo(const U8 **pPacketBase, U8 *pSize, U16 *pLen);

/**

* @brief 获取环形队列当前的索引

* @param [out] pCurIdx 当前索引

* @return S32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-01

*/

S32 getPacketIndex( U8 *pCurIdx);

/**

* @brief description

* @param [in] pData 用于表决的数据帧

* @param [in] len 用于表决数据帧长度

* @param [out] pstCtx 表决内容信息

* @return S32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-01

*/

S32 prepareVoteContext(U8 *pData, uS3216 len,  VOTE_INPUT_CTX_S *pstCtx);

/**

* @brief 表决判断

* @param [in] pstCtxLocal 本端数据

* @param [in] pstCtxRemote 对端数据

* @return S32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-01

*/

S32 runVotejudge(VOTE_INPUT_CTX_S *pstCtxLocal, VOTE_INPUT_CTX_S *pstCtxRemote);

4.2数据采集模块数据与方法

#define PROTOCOL_NUM_MAX 32

/* 协议组包回调函数 */

typedef S32 (*ASSEMBLE_DADA_FRAME_FP)(U8 *pData, U16 len);

typedef struct{

U8 id;                    /* 8'b标识数据ID  */

U8 type;                  /* 8'b标识数据类型 模拟量 数字量 COMM */

U16 cycle;                /* 采集周期 */

U16 frequency;            /* 采集频率 */

U16 frameCount;           /* 采集帧数 用于采集频率检测 */

ASSEMBLE_DADA_FRAME_FP assembleDataFrameFP;  /* 组包回调函数 */

}DATA_COLLECTER_S;

/* 数据采集器 */

DATA_COLLECTER_S m_astDataCollecter[PROTOCOL_NUM_MAX];

/**

* @brief 协议注册数据采集器

* @param [in] id 协议号

* @param [in] type 接口类型 模拟量 数字量 COMM

* @param [in] freq 数据输入频率

* @param [in] assembleDataFrameFP 组包函数

* @return S32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-01

*/

S32 dataCollecterReg(U8 id, U8 type,  U16 freq ,ASSEMBLE_DADA_FRAME_FP assembleDataFrameFP);