指示灯

| 指示灯 | 运行告警指示灯（绿色） | 主备状态指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 通道 | 指令通道和监控通道 | 指令通道 |
| 常灭 | - 无电 - 或者复位启动过程中 - 或者SoC小系统初始化失败 | 不可正常使用 工作在上电测试中运行状态下 或者工作在未测试运行状态下 或者系统故障 |
| 常亮 | 小系统初始化成功，启动过程中，但还没有进入平台主周期 或者退出应用重启过程中 或者上电测试过程中 | 工作在不同步运行状态下 或者工作在上电测试完成但未确认状态下 或者工作在应用请求退出状态下 |
| 慢闪（1.6s周期） | 进入平台主周期正常运行 | 主余度，工作在主的运行状态下 |
| 快闪（0.4s周期） | 有告警含以上级别的故障 | 工作在可抢主的运行状态下 |

驱动提供操作物理硬件的接口，包括常灭（OFF），常亮（ON），SLOW-BLINK（慢闪），快闪（FAST-BLINK）

平台对运行状态灯的映射关系如上。

平台告警控制接口：传入告警级别，将常灭-基础系统不可用，常亮-平台正常调度不可用，快闪-告警以上级别的故障，info/debug/慢闪-无告警

告警模块提供一个接口，被平台告警控制接口和日志接口调用，比较并设置告警状态（是否需要告警，忽略告警级别以下）及其最近更新时间

平台提供运行状态指示灯控制轮询接口：周期末尾（输出相位）或降级处置时获取告警模块的告警状态和最近更新时间，并通过告警老化时间清除告警状态，告警老化时间暂定2S，也就是说2S内没有更新过告警状态，则告警消失；通过告警状态调用驱动LED接口控制运行状态。

平台提供余度状态指示灯控制轮询接口：周期末尾或降级处置时获取本余度的最近运行状态（主/可抢主/不同步/应用请求退出/上电测试完成/上电测试中/未测试/系统故障）调用驱动LED接口控制余度状态指示灯。

日志

分为设备侧的日志输出接口，主机侧日志解析工具，主机侧日志分析和定位工具

区分用户日志和开发日志（info级别含以上是维护日志）

日志输出应防止递归使用

日志输出级别应映射或对应到系统告警级别上

日志应定长输出

日志输出常量格式化字符串（带const *），以及0个参数

日志输出常量格式化字符串（带const *）+1，3，5（或1-5）个32位整形参数（08X，固定长度）

日志输出常量格式化字符串（带const *）+1，3，5个64位整形参数（016X）

日志输出常量格式化字符串（带const *）+1，3，5个32位浮点参数（固定域宽）

日志输出常量格式化字符串（带const *）+1，3，5个64位浮点参数

日志输出常量格式化字符串（带const *）+2个32位整形参数+2个64位整形参数

日志输出常量格式化字符串（带const *）+2个32位整形参数+2个32位浮点参数

日志输出常量格式化字符串（带const *）+2个32位整形参数+2个64位浮点参数

日志输出常量格式化字符串（带const *）+限制最大长度（128B）的二进制

支持不同类型和不同编号的物理通道输出日志，比如串口3，网口2

日志输出信息中应包含余度号，通道号，统一且唯一模块号，模块内部行号，周期号，本地安全时间（us级别）或序列号，日志类型（用户日志还是开发日志），是否压缩，统一故障码，参数数量及参数类型

编译时生成map文件和只读段，并用0xFF异或保存；主机端先取出常亮格式化字符串的地址，再从异或还原发布时的被异或过的只读段中寻找对应的常亮格式化字符串本身，用日志中的参数重新格式化输出

大小端格式：采用小端

日志协议格式仅供参考（需要优化）

| 序号 | 名称 |  | 长度(单位为bit) | 类型 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据链路层/通用GSP协议 |  | N | bit | 具体参见相应报文格式。在Src MAC地址中取应用等相关信息，在SID中取机笼地址、槽位地址、通道号和板卡类型信息。 |  |
| 2 | LogId | Resved | 8,bit[31:24] | bit | 日志Id | 保留位 |
| 3 |  | Module | 8,bit[23:16] | bit |  | 模块号 |
| 4 |  | Level | 3,bit[15:13] | bit |  | 日志等级 |
| 5 |  | Resved | 2,bit[12:11] | bit |  | 保留位 |
| 6 |  | LogClass | 2,bit[10:9] | bit |  | 日志分类，0b00表示开发日志，0b01表示维护日志，0b10表示用户日志，0b11保留 |
| 7 |  | Compress | 1,bit[8:8] | bit |  | 1表示压缩日志，0表示非压缩日志 |
| 8 |  | Type | 8,bit[7:0] | bit |  | 日志类型 |
| 9 | CycleNum |  | 32 | uint32_t | 周期号 |  |
| 10 | LogData |  | [0, 1478*8] | uint8_t | 日志内容，长度需为8的整数倍（即日志数据以字节为单位） |  |

备注说明：日志报文的通用协议GSP报文格式内容中不包括发送方时间戳、接收的对方发送时间戳和CRC字段内容。

通用GSP协议头SID/DID信息中已经有硬件标识，比如机笼号，槽位号，通道号和功能单元类型，日志协议头中已经有模块号，日志级别，日志类型，周期号，接收时间戳（日志协议头前面预留）等信息。

便于更加方便维护，还需要增加故障时的代码位置，故障码（基于故障分类）和故障详细信息，类似：LogData=”[__file__:__LINE__:errcode]details”，比如[tcp.c:152:0x8888] SOCKET_TIMEOUT: Connection closed (Peer=192.168.1.10:80, Retry=3/5)

基于故障分类的故障码设计如下（初稿，持续优化）：

| 硬件类故障 | 硬件接口通信故障 | 比如I2C，localbus，SPI，ETH，UART，CAN等的链路状态错误，协议校验失败、获取电子标签失败，硬件接口设置、使能失败 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件模块寄存器错误 | 比如无法写入，或者写入与读取预期不一致 |
|  | 电源故障 | 比如电压，电流超过设定值 |
|  | 存储IO错误 | 底层无法读取或写入 |
|  | 非易失性存储 | 如NVRAM存储校验失败 |
|  | 输入传感器 | 自检故障 |
|  | 输出执行器 | 自检故障 |
|  | 内存ECC | ECC错误 |
|  | 时钟 | 安全时钟回检失败， 安全时间校验失败 时钟同步超时 |
| 软件类故障 | 输入数据 | 空指针， 入参、全局变量不在校验范围内， 配置数据校验失败 |
|  | 处理逻辑 | 中间数据计算结果不符合预期， 消息中某些字段的值不符合预期， 表决错误， （自检）校验值与预期不一致， 相位调度失败、APP初始化 |
|  | 内存资源 | 内存不足， 内存无效， 栈检测错误 |
|  | 软件定时器 | 比如创建失败 |
|  | 文件描述符 | 比如创建失败 |
|  | Socket描述符 | 比如创建失败 |
|  | 信号量描述符 | 比如创建失败 |
|  | 队列 |  |
|  | 线程 |  |
| 系统/功能级故障（软硬件综合故障） | BIST CPU测试 | Bist测试CPU基本运算自检失败 |
|  | CPU关键配置 | 完整性校验失败 |
|  | 内存测试 | Bist内存测试失败 |
|  | 运行时序 | 运行时序不符合预期，比如运行提前，超时或紊乱，数据流监控不符合预期，如从相位1跳到相位3执行，Loop超时 |
|  | 异常复位 | FPGA复位CPU， |
|  | 非安全时间 | NTP同步失败，获取NTP时间错误 |
|  | 通信 | 通信报文乱序，丢包，延时等 |
|  | 版本/接口或协议 | 软硬件版本不匹配，协议不兼容， 版本初始化失败，版本校验超时 |
|  | 软硬件能力不匹配 | 软件期望槽位号与实际槽位号不符，角色与单板类型、硬件版本号不匹配 |
|  | 资源冲突 | 系统调用阻塞 |
|  | 主备冗余 | 主备切换失败 |
|  | 注册 | 注册失败 |
|  | 启动 | 启动失败 |
|  | 配置 | 配置加载失败、获取配置节点失败，配置读取错误 |
|  | 输入 | 无法输入 |
|  | 输出 | 输出失败 |
|  | 通信口设置 | 设置MAC，路由，串口使能等错误 |
|  | 不明确 | 不好归类的故障码 |
| 环境因素 | 温度，湿度超过硬件工作范围设定值 |  |