日志模块

- 日志头设计

日志头信息需包含：

| 余度号 | 支持三余度 |
| --- | --- |
| 通道号 | 支持双通道 |
| 模块 | 模块：UART、I2C、 ETH、表决、数据采集、APP1 等 |
| 行号 | 行号范围至少支持10000行 |
| 告警等级 | FATAL、ERROR、WARNING、INFO、DEBUG |
| 日志级别 | 维护、开发、用户 |
| 错误码 | 按模块定义 |
| 自定义数据 | 预留 |
| 周期号 | 当前执行周期 |

参考数据结构：

/* 日志定位器结构体 */

typedef struct

{

U32 rdcId  : 4; /* 余度号 */

U32 chnId  : 4; /* 通道号  */

U32 module : 8;  /* 模块号 0-255*/

U32 line   : 16; /* 行号   0-65535*/

}LOG_LOCATOR_S;

/* 日志等级 */

#define S_LOG_FATAL    (0u)

#define S_LOG_ERROR    (1u)

#define S_LOG_WARNING  (2u)

#define S_LOG_INFO     (3u)

#define S_LOG_DEBUG    (4u)

/* 日志分类，0开发日志，1用户日志，2维护日志 */

#define S_LOG_DEV (0u)

#define S_LOG_MAINT (1u)

#define S_LOG_USER (2u)

/* 日志元数据结构体 */

typedef struct

{

U32 level    : 4;  /* 日志等级  */

U32 class    : 4;  /* 日志级别 */

U32 errCode  : 8;  /* 错误麻码 */

U32 details  : 16; /*详细信息 */

}LOG_META_S;

/* 完整的日志头 */

typedef struct

{

U32 logLocator;

U32 logMeta;

U32 cycle

}LOG_HEADER_S;

- 日志定长

利用对字符串常量取地址得到的是物理上其存放的地址这一特性，我们可以得到一个地址对应字符串的关系表。日志解析端有这个表就能把地址转换成字符串。所以日志在发送字符串常量时，可以发送其地址。

实现参考如下：带4个U32参数的日志，输出报文长度为32字节。

/**

* @brief 四个U32参数的日志组包函数

* @param [in] logLocator 见 LOG_LOCATOR_S（方便说明）

* @param [in] logMeta 见 LOG_META_S （方便说明）

* @param [in] cycle 周期号

* @param [in] fmtAddr 格式化输出字符串地址

* @param [in] arg1 参数1 U32

* @param [in] arg2 参数2 U32

* @param [in] arg3 参数3 U32

* @param [in] arg4 参数4 U32

*

* @details

* 字符常量在RODATA中存储位置固定，从中可以获取一份字典，通过地址就可以解析出对应的字符串，供日志服务器解析

* 通过字符串常量的地址表示字符串，实现日志报文固定长度 --32字节。

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-02

*/

void SLogPack(U32 logLocator, U32 logMeta, U32 cycle, U32 fmtAddr, U32 arg1, U32 arg2, U32 arg3, U32 arg4);

/**

* @brief 四个参数的日志输出函数

* @param [in] logLocator 见 LOG_LOCATOR_S（方便说明）

* @param [in] logMeta 见 LOG_META_S （方便说明）

* @param [in] format 格式字符串 不支持%s

* @param [in] arg1 参数1 U32

* @param [in] arg2 参数2 U32

* @param [in] arg3 参数3 U32

* @param [in] arg4 参数4 U32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-02

*/

void SLogFmt4U32(U32 logLocator,

U32 logMeta,

const CHAR format[],

U32 arg1,

U32 arg2,

U32 arg3,

U32 arg4)

{

U32 cycle = getCycle();

SLogPack(logLocator, logMeta, cycle, (U32)&format, arg1, arg2, arg3, arg4);

}

#define SDevLogFmt4U32(level, module, errCode, detail, format, arg1, arg2, arg3, arg4) \

SLogFmt4U32( \

(((m_rdcId) << LOG_LOCATOR_RDCID_SHIFT) & LOG_LOCATOR_RDCID_MASK) | \

(((m_chnId) << LOG_LOCATOR_CHNID_SHIFT) & LOG_LOCATOR_CHNID_MASK) | \

(((module) << LOG_LOCATOR_MODULE_SHIFT) & LOG_LOCATOR_MODULE_MASK) | \

(((__LINE__) << LOG_LOCATOR_LINE_SHIFT) & LOG_LOCATOR_LINE_MASK), \

(((level) << LOG_META_LEVEL_SHIFT) & LOG_META_LEVEL_MASK) | \

((((level) >= S_LOG_ERROR ? S_LOG_DEV : S_LOG_USER) << LOG_META_CLASS_SHIFT) & LOG_META_CLASS_MASK) | \

((errCode << LOG_META_ERRCODE_SHIFT) & LOG_META_ERRCODE_MASK) | \

((detail << LOG_META_DETAILS_SHIFT) & LOG_META_DETAILS_MASK), \

format, arg1, arg2, arg3, arg4)

- 对外接口

日志模块需支持灵活的对外接口，满足32b、64b和二进制数据输出的需求。

参考实现：

/**

* @brief 四个参数的日志输出函数

* @param [in] logLocator 见 LOG_LOCATOR_S（方便说明）

* @param [in] logMeta 见 LOG_META_S （方便说明）

* @param [in] format 格式字符串 不支持%s

* @param [in] arg1 参数1 U32

* @param [in] arg2 参数2 U32

* @param [in] arg3 参数3 U32

* @param [in] arg4 参数4 U32

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-02

*/

void SLogFmt4U32(U32 logLocator,

U32 logMeta,

const CHAR format[],

U32 arg1,

U32 arg2,

U32 arg3,

U32 arg4)

{

U32 cycle = getCycle();

SLogPack(logLocator, logMeta, cycle, (U32)&format, arg1, arg2, arg3, arg4);

}

/**

* @brief description

* @param [in] logLocator 见 LOG_LOCATOR_S（方便说明）

* @param [in] logMeta 见 LOG_META_S （方便说明）

* @param [in] format 格式字符串 不支持%s

* @param [in] arg1 arg1 U64

* @param [in] arg2 arg2 U64

* @param [in] arg3 arg3 U64

* @param [in] arg4 arg4 U64

* @return * void

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-02

*/

void SLogFmt4U64(U32 logLocator,

U32 logMeta,

const CHAR format[],

U64 arg1,

U64 arg2,

U64 arg3,

U64 arg4);

/**

* @brief description

* @param [in] logLocator 见 LOG_LOCATOR_S（方便说明）

* @param [in] logMeta 见 LOG_META_S （方便说明）

* @param [in] format 格式字符串 不支持%s

* @param [in] arg1 参数1 U32

* @param [in] arg2 参数2 U32

* @param [in] binBuf 二进制数据流

* @param [in] len 数据流长度

*

* @details

* -

* @see

* @note

* @date 2025-12-02

*/

void SLogFmtBin( U32 logLocator,

U32 logMeta,

const CHAR format[],

U32 arg1,

U32 arg2,

U8  binBuf[],

U16 len);

- 4、日志调度

- 1、日志模块应实现数据缓存功能，（参考环形队列，记录两个位置：当前存放日志索引和已发送日志索引） 调度会在空闲间隔期间执行日志输出。

- 2、缓存数据也用于临终宣言，把最后的日志写入NVRAM中。