UFC32XX FPGA功能说明

上下文环境

FPGA与其他器件的交互示意如下：

功能清单

| FPGA | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持与SoC通过QSPI和SPI接口安全通信，QSPI总线速率提到25MHz | 1 |
|  | 提供公共寄存器（如测试寄存器，版本信息等） | 5 |
|  | 获取余度号与通道号 | 2 |
|  | 获取FPGA接口板类型 | 2 |
|  | 安全时钟（us级精度）产生与检测 | 2 |
|  | 喂外部硬件狗 | 4 |
|  | CPU故障监测 | 5 |
|  | 窗口看门狗 | 3 |
|  | 安全数字量采集 | 2 |
|  | 安全数字量驱动与回检 | 2 |
|  | 余度竞争 | 4 |
|  | RS485/422切换 | 2 |
|  | RS485收发使能自动控制 | 2 |
|  | FPGA自检与FPGA故障指示 | 4 |
|  | FPGA在线升级 | 2 |
|  | 主动降级处置策略D1和D2（挂死或重启，输出切断，余度竞争降级为备） | 4 |
|  | 输出切断 | 4 |
|  | 指示灯控制（含运行告警灯，主备/主备状态指示灯） | 2 |
|  | 异常原因寄存器 | 4 |

功能描述

- 支持与SoC通过QSPI和SPI接口安全通信

  - 支持与指令通道/监控通道两个异构的SoC通过SPI/QSPI（预留）独立安全通信

  - 同一个通道只与其中一个SoC独立安全通信

  - 总线速率越高越好，不低于30MHz，不同SoC的总线时序不同，FPGA作为从

  - 通信协议参考《新平台VDGIO单板UPIC接口文档.xlsx》

  - 通信异常时将原因记录到异常原因寄存器中（CRC错误，不完整）待完善

- 提供公共寄存器（如测试寄存器，版本信息等）

参考《新平台VDGIO单板UPIC接口文档.xlsx》的通用寄存器部分，不用的寄存器允许根据实际情况修改或重新定义。  已完成

- 获取余度号与通道号

余度号和通道号各占3bit，在同一个只读寄存器中，通过总线获取对应的寄存器值，需要简单滤波处理（毫秒级滤波），防止错误采集   待完善

- 获取FPGA接口板类型

占用4bit，用不到的bit位高位补0，只读寄存器，需要简单滤波处理，防止错误采集  待完善

- 安全时钟（us级精度）产生与检测

  - 指令通道FPGA提供一个可写的使能输出寄存器，可控制输出或不输出安全时钟，波形周期900us，占空比50%的波形，表示安全时钟，默认不输出

  - 指令通道和监控通道FPGA提供一个可写的使能捕获寄存器（默认关闭捕获），可以捕获对方通道FPGA发送过来的安全时钟信号；监控通道FPGA用本地时钟滤波并采样指令通道FPGA发送过来的安全时钟，并回送给指令通道  待完善

  - 监控通道FPGA应统计指令通道发送过来的安全时钟的大脉冲数量和脉宽（连续性及频率，频率偏差考虑晶振精度和温漂），并用本地时钟以us为单位计数脉宽内的小脉冲数量，默认值均为0；同理，指令通道FPGA应统计监控通道回送过来的安全时钟的大脉冲数量和脉宽，并用本地指令通道的时钟以us为单位计数脉宽内小脉冲的数量，默认值均为0。大脉冲和小脉冲可以在同一次CPU中被读取，FPGA需要保证大小脉冲的原子性，当脉宽不符合预期时，在错误原因寄存器中体现原因。待完善

- 喂外部硬件狗

  - 提供一个多bit寄存器（硬件狗动作寄存器），FPGA引脚连到CPU的复位输入引脚上，提供给软件选择给外部狗的信号是拉死还是复位，默认是拉死

  - 提供一个多bit寄存器，使能FPGA喂外部硬件狗，产生喂外部硬件狗的波形（FPGA引脚连到外部硬件狗的WDI引脚上），使得外部硬件狗正常；在不使能的条件下，保持引脚在高组态或 floating状态，禁止看门狗看门功能（用于系统启动前，2分钟超时）

  - FPGA监视软件正常，且CPU动态故障信号正常（CPU SEM信号），且FPGA本身（FPGA自检与FPGA故障指示，FPGA SEM信号）正常，且余度竞争状态正常的条件下，自动正常喂外部的硬件狗；否则，FPGA应记录异常原因到原因寄存器，并根据上面的寄存器设置进行动作

- 窗口看门狗（启动期间的看门狗以及首次喂狗之后的看门狗，是否增加开关？）

  - 支持启动时2分钟超时拉死不复位

  - 支持软件可配置窗口看门狗溢出周期，允许上偏差以及允许下偏差，喂狗周期是5ms的整数倍，偏差是1ms的整数倍

  - 喂狗特征值使用0xA7以及按位取反0x58，不采用0x55或0xAA  待优化

  - FPGA通过该窗口看门狗的喂狗时机和喂狗值看护软件行为

  - 看门狗复位后，应自动切断对外输出，关闭运行灯和ACT指示灯，除非易失性寄存器外，其余寄存器应恢复为默认状态

- CPU故障监测

  - 指令通道和监控通道FPGA都要监视CPU发送过来的CPU动态故障信号（CPU SEM信号），并对该动态故障信号进行滤波处理

  - 提供故障监测行为开关软件可写寄存器，多bit，特定值为关闭，其他值为打开，默认值为打开

  - 当检测到CPU动态故障信号为不健康时，根据故障监测行为寄存器值进行处置，如果寄存器值为打开，需要降级处置D2（见16）

- 安全数字量采集

  - 支持产生500KHZ-1MHZ的动态采集信号，并对DI进行动态8bits编码采集，并保证采集数据的完整性（编码输出与采集要对齐）

  - FPGA采用8bit编码，每次采集使用8bit（0x5E），连续2次采集，将2次最近采集的数据拼到一个16位寄存器（低16位，高8位是最近数据，低8位是上次数据）中，并使用16位反码（高16位），再拼成一个32位寄存器，软件先r32&~(0xA1A15E5E)，结果应为0，然后再判断，如果r32&0xFFFF中1的个数应≥7个则判定为高电平，否则判定为低电平

- 安全数字量驱动与回检

  - 支持软件多bit编码输出命令转换为FPGA内部的固定高，低电平输出，默认输出低，上电或复位后保持默认值

  - 指令通道FPGA支持2个独立pin引脚分别控制DO输出的公共电源和公共地的通断

  - 监控通道FPGA支持1个pin引脚控制DO输出的公共电源和公共地的通断

  - 指令通道和监控通道FPGA支持DO输出的公共电源和公共地的导通回检，回检时考虑滤波处理

  - 监控通道FPGA支持通过动态采集信号（与数字量采集相同）回检DO输出值

- 余度竞争

  - FPGA支持软件可写的寄存器，提供不同频率的竞争信号和主余度号，当软件写入的主余度号与FPGA通过硬线获取的主余度号一致，才能产生频率信号；包括不产生（默认），100KHZ（H频率），10KHZ（L频率），50KHZ（T频率）。指令通道采用H频率表示主，L频率表示备；监控通道采用L频率表示主，H频率表示备，H和L频率尽量离得远点，避免误判；T频率为上电测试时采用的频率，指令通道和监控通道都采用T频率测试；E状态为不是H/L/T频率范围内的检测状态；在功耗，实现难易，逻辑资源耗费上请自行评估合适的频率，这里仅做参考。给软件提供可写的主指示信号，可抢主指示信号，不产生，测试信号

  - 支持检测余度内部另一个通道的频率竞争信号：

    - 应检测频率竞争信号的频率和脉冲宽度是否在范围之内（连续性及频率，频率偏差考虑晶振精度和温漂），同时应考虑滤波处理；

    - 应考虑不同脉冲频率切换，包括无脉冲，L频率，H频率切换时寄存器残留可能引起误判的问题

    - 其中一个通道检测到另一个通道的频率竞争信号异常时，应记录异常原因到异常原因寄存器，并进入主动降级处置D2（见16）

| 本余度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令通道（频率） | 监控通道（频率） | 含义 | 表示 |
| H | L | 主系，正常，0xAA | 0xAA |
| H | - | 主系，但信号丢失 |  |
| H | H | 异常：不可用系且信号冲突，不可抢主，且停止产生竞争信号，记录异常原因到原因寄存器，根据（硬件狗动作寄存器）设置进行动作 |  |
| H | T | 异常：不可用系且信号冲突，不可抢主，且停止产生竞争信号，记录异常原因到原因寄存器，根据（硬件狗动作寄存器）设置进行动作 |  |
| H | E | 主系，但单通道信号不符合 |  |
| L | H | 正常备系，且可抢主 | 备系可抢主包含软件主备同步状态 |
| L | - | 备系且信号丢失，可抢主 |  |
| L | L | 异常：不可用系且信号冲突，但不可抢主，且停止产生竞争信号，记录异常原因到原因寄存器，根据（硬件狗动作寄存器）设置进行动作 |  |
| L | T | 异常：不可用系且信号冲突，不可抢主，且停止产生竞争信号，记录异常原因到原因寄存器，根据（硬件狗动作寄存器）设置进行动作 |  |
| L | E | 备系，但单通道信号不符合 |  |
| - | L | 主系且信号丢失 |  |
| - | H | 备系且信号丢失，可抢主 |  |
| - | - | 不可用系且无信号，不可抢主 | 在H和L频率范围之外都认为没有输出 |
| - | T | 测试信号，不可抢主 |  |
| - | E | 不可用系，且单通道信号不符合 |  |
| T | H | 异常：不可用系且信号冲突，不可抢主，且停止产生竞争信号，记录异常原因到原因寄存器，根据（硬件狗动作寄存器）设置进行动作 |  |
| T | L | 异常：不可用系且信号冲突，不可抢主，且停止产生竞争信号，记录异常原因到原因寄存器，根据（硬件狗动作寄存器）设置进行动作 |  |
| T | - | 测试信号，不可抢主 |  |
| T | T | 测试信号，不可抢主 |  |
| T | E | 测试信号，不可抢主 |  |
| E | H | 备系，但通道信号不符合 |  |
| E | L | 主系，但通道信号不符合 |  |
| E | - | 异常 |  |
| E | T | 测试信号 |  |
| E | E | 双通道信号均不符合 |  |

  - 支持检测其他余度的主备竞争信号状态（在H和L频率范围之外都认为没有输出，表示为-），检测时考虑滤波处理

    - 将另一个通道的余度竞争状态与其他余度的竞争信号状态放在同一个软件只读的寄存器中

| 其他余度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令通道 | 监控通道 | 含义 |  |
| H | L | 正常主系 |  |
| H | - | 主系且信号丢失 |  |
| H | H | 不可用系且信号冲突 |  |
| H | T | 不可用系且信号冲突 |  |
| H | E | 主系，且单通道信号不符合和 |  |
| L | H | 正常备系 |  |
| L | - | 备系且信号丢失 |  |
| L | L | 不可用系且信号冲突 |  |
| L | T | 不可用系且信号冲突 |  |
| L | E | 备系且单通道信号不符合 |  |
| - | L | 主系且信号丢失 |  |
| - | H | 备系且信号丢失 |  |
| - | - | 不可用系且无信号 | 在H和L频率范围之外都认为没有输出 |
| - | T | 测试系，正在测试 |  |
| - | E | 异常，且单通道信号不符合 |  |
| T | L | 不可用系且信号冲突 |  |
| T | H | 不可用系且信号冲突 |  |
| T | - | 测试系，正在测试 |  |
| T | T | 测试系，正在测试 |  |
| T | E | 测试系，且单通道信号不符合 |  |
| E | H | 备系，但通道信号不符合 |  |
| E | L | 主系，但通道信号不符合 |  |
| E | - | 异常 |  |
| E | T | 测试信号 |  |
| E | E | 双通道信号均不符合 |  |

  - FPGA应支持本余度（本系）与其他余度（包括单余度，2余度和3余度）之间的冲突，并提供状态寄存器，指示正在发生余度冲突而自动降级，冲突时低优先级余度应进入主动降级处置D1（见16）

| 本余度 | 其他余度1 | 其他余度2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常主系 |  |  |  |
|  | 正常主系 |  |  |
|  | 主系且信号丢失 |  |  |
| 主系且信号丢失 |  |  |  |
|  | 正常主系 |  |  |
|  | 主系且信号丢失 |  |  |

If ((其他余度1为主 || 其他余度2为主) && 本余度为主) 主余度降自身级为备系（非主余度维持现状不变），关闭RS422串口和RS485串口输出能力，DO输出低（硬件高阻，对外无输出），软件主动发送备余度竞争信号，关闭ACT指示灯，慢闪运行灯

  - FPGA不应自动升级为主系

- RS485/422切换

  - 至少支持6路RS485/422切换

  - 指令通道支持1路IO引脚控制其他全RS422使能信号，作为备系时需要disable该使能信号，默认或复位时disable发送，特定值才enable发送，默认disable

  - 每一路可以独立控制UART模式：RS485或RS422，默认RS485模式

  - 支持通过软件可写的寄存器可以独立控制RS485/422的发送使能和接收使能引脚，默认或复位时保持接收态，

  - 当外部按照RS422接线时，软件配置UART模式为RS422，FPGA始终使能UART的发送和接收；当外部按照RS485接线时，软件配置UART模式为RS485，并告知FPGA波特率（支持到5Mbps），FPGA通过检测CPU给出的UART信号自动控制发送使能和接收使能，避免RS485总线冲突，同时也考虑UART发送fifo清空时间

- RS485收发使能自动控制

  - 同上

  - 复位时应保持在接收态，关闭发送，默认接收

- FPGA自检与FPGA故障指示

  - 使用FPGA芯片自带的SEM功能检测CRAM故障，并引出FPGA SEM信号给到余度内部另外一个通道的FPGA看护

  - 如果可能，将SEM检测结果写入错误原因寄存器

  - 不同通道的FPGA SEM信号可能不同，需要根据通道号识别

- FPGA在线升级

  - FPGA通过自身的加载spi总线从Norflash加载FPGA镜像；

  - 上电或复位后FPGA默认从spi总线读取Norflash的内容；

  - FPGA加载成功后，允许CPU通过开关将Norflash spi总线切换到CPU上，通过CPU升级Norflash

- 主动降级处置（挂死或重启，输出切断，余度竞争降级为备）

FPGA主动降级处置有2种，分别为D1，D2

D1：降备处置。记录异常原因到原因寄存器，停止发送余度竞争信号，关闭RS422串口和RS485串口输出能力，DO输出低（硬件高阻，对外无输出），快闪ACT指示灯，慢闪运行灯

D2：安全处置自身。记录异常原因到原因寄存器，停止发送余度竞争信号，关闭RS422串口和RS485串口输出能力，DO输出低（硬件高阻，对外无输出），停止安全时间输出，常亮ACT指示灯，快闪运行灯；断开公共电源和公共地（同时断开对方通道输出通路的电源和地），失能PWM，切断对外通信/DO/PWM/AO输出，并根据硬件狗动作寄存器的设置进行动作

检测到如下故障以及对应主动降级处置措施如下：

| 现象 | 措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 余度竞争冲突 | D1 |  |
| FPGA检测到CPU软件异常（窗口看门狗异常或者喂狗超时） | D2 |  |
| FPGA检测到CPU动态故障信号异常 | D2 |  |
| FPGA自检失败 | D2 |  |
| FPGA检测到FPGA自身（视情况）或对方的SEM信号异常 | D2 |  |

- 输出切断

  - 指令通道FPGA应支持通过2根独立IO引脚分别控制公共电源和公共地，1根引脚控制3.3V电源，1根控制5V电源，1根控制AO电源，1根控制PWM使能信号，用于安全切断防护

  - 监控通道FPGA应支持1根IO引脚控制切断（与指令通道上面的控制信号形成逻辑与关系），用于安全电源切断

  - 复位或主动降级处置D2时应保持输出切断

  - 提供一个可写寄存器，支持软件控制是否输出切断，公共电源和公共地应能独立控制，默认保持切断，特定值才使能输出，其他值保持切断，每1路输出采用4bit编码输出

- 指示灯控制

  - 指令通道FPGA应支持运行状态灯和主备状态灯的独立控制，分别在2个不同的寄存器中

  - 监控通道FPGA应支持运行状态灯的控制

  - 运行状态灯和主备状态灯应支持常亮，快闪4HZ，慢闪1HZ和常灭4种状态，默认常灭

  - 复位时，指示灯应保持常灭状态

| 指示灯 | 运行告警指示灯（绿色） | 主备状态指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 通道 | 指令通道和监控通道 | 指令通道 |
| 常灭 | - 无电 - 或者复位启动过程中 - 或者SoC小系统初始化失败 | 未知系或测试系 |
| 常亮 | 小系统初始化成功，启动过程中，但还没有进入平台主周期 | 备余度，但不可抢主 |
| 慢闪（1HZ） | 进入平台主周期正常运行 | 主余度 |
| 快闪（4HZ） | 有告警含以上级别的故障 | 备余度，且可抢主 |

- 异常原因寄存器（非易失性寄存器）

  - 该寄存器为复位（电源正常）信息不丢失（非易失性）寄存器

  - 支持异常原因寄存器按位写1清W1C

  - 在电源正常情况下可以供软件随时读取

  - 原因值包括：安全时钟脉冲丢失，安全时钟脉冲丢失脉宽不匹配，软件窗口看门狗异常，软件没有喂狗（2min超时），CPU动态故障信号异常，余度频率竞争信号的频率异常，余度频率竞争信号的脉冲宽度异常，余度主竞争冲突，复位原因，与CPU通信异常统计，FPGA自检失败，自身FPGA SEM信号异常，对端FPGA SEM信号异常

- 预留5个32位的非易失性寄存器（复位不丢失），存放软件的上电测试结果，允许重启次数等。

- 承载安全数据的相关寄存器需要考虑寄存器失效检测措施，这些寄存器包括余度竞争相关寄存器，DI采集寄存器，DO输出寄存器，安全时钟相关寄存器，输出切断相关寄存器，看门狗相关寄存器

- FPGA功能实现应模块化，便于后续的分析

- FPGA布局应考虑约束和物理bank的绑定